福建华威钜全精工科技有限公司

4台CNC车床设备采购及安装项目

比选文件

2024年8月27日

# 第一章   比选公告

福建华威钜全精工科技有限公司因生产需要，现对公司精加工车间4台（套）CNC车床设备采购及安装项目进行公开比选。

- 比选项目描述

- 1.比选单位（比选人）：福建华威钜全精工科技有限公司

2.项目内容：该项目为精加工车间CNC车床设备采购，由参选人提供设备设计、制造、包装、运输、安装调试、技术支持和质量保证。

3.需求数量：CNC车床总计4台（套）。

4.项目地址：福建省福州市闽侯县南屿镇智慧大道9号B7#一栋

5.定义和解释

5.1“比选人”系福建华威钜全精工科技有限公司，即“需方”。

5.2“响应人”系指向比选人报名并领取比选文件，且已经提交或准备提交本次比选响应文件的法人。

5.3“响应人代表”系指全权代表响应人参加本次比选活动并签署参选文件的人，如果响应人代表不是响应人的法定代表人，须持有《法定代表人授权委托书》

5.4“中选人”系指经比选人综合评估，最终确定中选结果的响应人，即“供方”。

二、比选设备需求说明（技术要求及验收标准等）

1.技术要求（说明：★表示必须满足项；▲表示影响评选的主要条件，即加分项）

| 序号 | 类别 |  | 项目 | 要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备大小 |  | 主軸三爪卡盘 | 8〞★ 日本北川 ▲（品牌加分） |
| 2 | 设备功率及扭矩 |  | 主轴电机功率及扭矩 | 11Kw/≥195nm及以上 ★ |
| 3 | 液压系统 |  |  | 需配置液压系统★ |
| 4 | 刀库 |  | 刀塔式 | 12位▲ |
| 5 | 排屑方式 |  |  | 链板式卷屑机及收集车▲ |
| 6 | 尾座 |  | 伺服尾座 | 可编程程式伺服尾座★ |
| 7 | 夹具 |  | 三爪和尾座夹具压力可调 | 最低压力可调至1kg/cm²▲ |
| 8 | 安全防护门 |  |  | 自动门★ |
| 9 | 软体部分 |  | 操作系统 | FANUC▲ |
| 10 | 加工能力 |  | 床面旋转直径 | ≥500 mm▲ |
|  |  |  | 加工长度 | ≥500 mm▲ |
|  |  |  | 加工直径 | ≥300 mm▲ |
|  |  |  | 主轴中心通孔直径 | ≥Φ60▲ |
|  |  |  | 主轴转速 | 5000 rpm▲ |
| 11 |  | 快速移动速度 | 导轨快速移動速度/X、Z. | ≥30m/min及以上▲ |
| 12 |  | 自动化接口 | 对接生产线自动化 | 便升级捷▲ |
| 13 |  | 换刀速度 |  | ≤0.2 秒 ( 相邻刀 ) / ≤0.5 秒 ( 对向刀 )▲ |
| 14 |  | 润滑系统 | 自动润滑 | 油脂润滑▲ |
| 15 |  | 油雾收集 |  | 配置油雾收集器▲ |

2.验收标准

| 序号 | 类别 | 项目 | 要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | CNC数控车床 |  | A：设备的整体结构与设备外观 B：设备的数量、型号、名称；配件、出厂检测报告、合格证等 |
| 2 | 刀塔 | 重复定位精度 X. | ± 0.002mm★ |
|  |  | 重复定位精度 Z. | ± 0.002mm★ |
| 3 | 导轨 | X轴重复定位精度 | 全行程≤0.003mm★ |
|  |  | Z轴重复定位精度 | 全行程≤0.003mm★ |
|  |  | X/Y轴最小移动单位 | 0.001mm★ |
| 4 | 主轴 | 主轴端面跳动 | ≤0.003mm★ |
|  |  | 主轴径向跳动 | ≤0.003mm★ |
|  |  | 主轴与Z轴导轨平行 | ≤0.005mm/300mm★ |
| 5 | 尾座 | 尾座跳动 | ≤0.01mm★ |
|  |  | 尾座与导轨平行 | ≤0.01mm★ |
|  |  | 尾座与主轴平行 | ≤0.01mm★ |
| 6 | 产品加工 | 加工铝材圆棒 | 直径Ø50- Ø100，长300mm，加工后圆度0.002mm、圆柱度0.008 mm、端面平面度0.006mm▲ |
|  |  | 连续50件产品，对销孔径评价设备能力CM、CMK | ±0.003mm CM、CMK≥1.67▲ |
|  |  | 平面粗糙度 | Ra0.8▲ |
| 7 | 验收 | 预验收 | 静态精度和试切加工均在厂家进行▲ |
| 8 | 验证 | 产品验证 | 附产品图，按产品加工精度要求验证▲ |

三、响应人的资质要求

1.具备独立法人资格、具备有效的企业法人营业执照；

2.有能力提供比选标的物及服务的供应商，有履行合同所必需的专业技术和服务能力（响应人应在响应文件中提供合格有效的企业法人营业执照副本复印件，并加盖响应单位公章）；

3.具备相应资质证明材料

(1)资质文件：产品质量认证证明材料、产品及服务保障优势方面的证明材料等。

(2)三年内类似业绩证明文件（包括但不限于具体产品设计方案及相关商务合同等材料）。

(3)相应品牌设备的销售或经营证明。

（4）本项目比选不接受联合体参选。参与比选的产品（主要设备）必须为同一个品牌，否则比选人将拒绝该品牌产品的所有响应。

四、响应人须知

1.本项目采用公开比选方式。

2.参选响应有效期（响应时间）20个自然日。

3.比选保证金：本项目比选保证金为人民币叁万元（¥30000）整，响应人在响应截止时间前须将比选保证金汇至邀请人指定账户。账户信息如下：

户名：福建华威钜全精工科技有限公司

开户行：中国工商银行股份有限公司福州南门支行

帐号：1402025119601132276

比选保证金汇出单位应与响应人报名单位名称完全一致

4.响应截止及评选时间：响应截止时间2024年 9月 18 日下午17:00点；评选时间2024年 9 月 20 日上午9:00点。

（评选地点：福建华威钜全精工科技有限公司B7#综合楼2楼会议室）

- 本项目评选采用综合评分法，由评选小组进行评估，综合得分高者为中选候选人，最终确定中选结果报上级主管单位福建华威集团审批。

- 本项目销售（供货）合同范本由比选人提供，双方协商一致签订。

五、提交响应文件资料要求

1.本文件内容是响应人编制和提交响应文件的主要依据。响应人应认真研究并按其中各项要求编制和报送响应文件。由于响应人对本比选文件的误解与疏忽或报价误差，而导致参选失败或中选后的任何风险，其责任均由响应人自负。

2.比选开选前比选人可能增补的其他资料、答疑纪要或补遗记录。

3.本比选文件请响应人自行通过“千里马”网站（http://www.qianlima.com/zb/detail/20240806_439124539.html）和

福建华威集团官网（http://www.fjhw.com.cn/）下载领取与核对。

4.响应人在收到比选文件后，若有问题需要澄清，应于收到比选文件后3日内以书面形式向比选人提出，比选人将在2日内以书面形式予以解答（包括对询问的解释，但不说明询问的来源），并发送给所有获得比选文件的响应人。3日内未提出需澄清或答复的问题，视做响应人对比选文件全部内容给予了认可。

5.响应文件递交地点：福州市闽侯县南屿镇智慧大道9号B7#一栋福建华威钜全精工科技有限公司。

6.收件人及联系方式：

林女士  0591-28069888-102；13405945590

特此公告。

福建华威钜全精工科技有限公司

2024年 8月27日

第二章   响应文件内容与格式

一、响应人的响应文件应包括下列内容：

（一） 商务部分

（1）响应文件封面或扉页

（2）响应文件签署授权委托书

（3）法定代表人或其授权委托人有效身份证件复印件

（4）响应申请函

（5）响应报价总表

（6）设备供货服务信息

（7）设备随机备件清单

（8）设备随机文件、图纸及验证资料清单

（9）响应人资格证明文件

（二）技术部分

1.设备技术说明（主要技术参数列表）

- 设备主要部件配置表

二、响应文件编制

响应人按规定编制响应文件“正本”1份和“副本”2份，并标明“正本”和“副本”字样。响应文件正、副本如有不一致的以正本为准，每份响应文件装订成一册。

响应文件封面或扉页须加盖响应人法人单位公章方为有效。

三、响应文件的密封

响应人应将响应文件的正、副本统一密封递交，并在密封处骑缝加盖响应人法人单位公章。在密封袋上注明以下内容:

福建华威钜全精工科技有限公司

4台CNC车床设备采购及安装项目

响应文件

响应人企业名称：（公章）

企业法定代表人：（印章）

密封时间：    年   月   日

备注：在开选前，不得启封。

四、响应文件商务部分格式

本比选文件提供以下响应内容的格式，响应人须严格按照所提供的格式进行填写，未提供格式的响应文件内容由响应人自行确定格式。本比选文件所提供格式如内容不够可按相同的格式扩展。

比选响应文件

（商务部分）

项目名称：

响应人：          		            （公章）

法定代表人：                       （印签）

日期：       年     月    日

目    录

1.响应文件签署授权委托书

2.法定代表人或其授权委托人有效身份证件复印件

3.响应申请函

4.响应报价总表

5.设备供货服务信息

6.设备随机备件清单

7.设备随机文件、图纸及验证资料清单

8.响应人资格证明文件、售后服务承诺等

（一）法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我     （姓名）系            （响应人名称）的法定代表人，现授权委托                 （单位名称）的    （姓名）为我公司代理人，以本公司的名义参加福建华威钜全精工科技有限公司组织的关于4台（套）CNC车床设备采购及安装项目的比选，并完成合同签订、合同执行和货物保修等工作。代理人在开选、评选、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委权。特此委托。

代理人（签字）：        性别：     年龄：      身份证号：

单位：                 部门：     职务：

本授权书有效期：       年   月   日至     年   月   日

响应人法人单位公章：

法定代表人印鉴：

日期：      年     月     日

（二） 法定代表人或其授权委托人有效身份证件复印件

（三）响应申请函

根据已收到的的比选公告，经详细研究，我们决定参加该比选项目的响应，并承诺严格按照以下条款执行：

1.愿意按照比选文件的各项规定和要求提供比选项目和相关服务，响应总价为人民币         元（小写        元），供货周期为        天（日历日），质量达到　                    标准。

2.愿意按照《中华人民共和国民法典》等法律法规履行自己的责任和义务。

3.我方愿意按照比选文件的要求提供所有资料。

4.我们理解最低价格不是中选的必需条件。

5.我方同意所递交的响应文件在比选须知中所规定的响应有效期内有效，在此期间内我方的响应如可能中选，我方将受此约束。

6.除非另外达成协议并生效，你方的比选文件、中选通知书和本响应文件将构成约束我们双方的合同。

7.我方承诺：我方所提交的所有资料是真实的，如有虚假，我方理解贵单位拒绝响应文件的权利。

响应人单位公章：

法定代表人：

日期：       年     月      日

（四）响应报价总表

| 响应报价总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 金额 |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 参选总价 | （报价需备注发票及含税情况） |  |  |  |  |

关于响应报价的说明：

- 在《响应报价总表》中只允许有一个报价，任何有选择的报价将不被接受。

- 参选人所报的参选总价为CNC车床设备项目验收合格，并交付使用的人民币报价，其中包含设备费、材料费、各种税费、包装费、运杂费、技术支持费、协助安装费、保险费、培训费及相关主管部门检验、验收直至调试合格并验收、交付比选人使用的一切费用。

- 响应人的报价为固定单价，在合同执行过程中不予调整。但由于比选人原因向中选人发出的影响价格的变更通知除外。

- 设备供货服务信息

| 设备供货服务信息 |  |
| --- | --- |
| 付款方式 |  |
| 供货周期 |  |
| 质保期 |  |
| 运输费用 |  |
| 交货地点 |  |
| 安装调试及培训 |  |
| 其他服务 |  |

- 设备随机备品备件/易损、耗材清单

| 设备随机备件清单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |

- 设备随机文件、图纸及验证资料清单

| 设备随机资料 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 文件名称 | 数量 | 备注 |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 设备验证资料 |  |  |  |
| 序号 | 验证资料名称 | 数量 | 备注 |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 备注： |  |  |  |

（八）响应人资格证明文件

1.企业法人营业执照（副本）复印件；

2.质量管理等资质认证证书复印件；

3.生产厂家授权书（代理商提供）；

4.主要产品/部件/关键技术参数等第三方检测报告；

5.售后服务承诺、响应单位企业简介等其他资料。

比选响应文件

（技术部分）

项目名称：

响应人：          		            （公章）

法定代表人：                       （印签）

日期：       年     月    日

目    录

1.设备技术说明（主要技术参数列表）

- 2.设备主要部件配置表

- 设备技术说明：（将设备的详细技术说明写于此处，并填写以下技术参数表）

主要技术参数列表

| 序号 | 名称 | 参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 将设备的详细技术参数填写与上面表格内，可自行编排序号及内容。表格可删可续。 |  |  |  |

2.设备主要部件配置表

设备主要部件（含软件）配置表

| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 生产厂家/品牌 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 将设备的主要部件填写与上面表格内，可自行编排序号及内容。表格可删可续。 |  |  |  |  |

五、对比选文件要求的响应说明

响应人应根据响应的实际情况对比选文件中的要求作完全或有偏离的响应，并做相关说明。

比选文件要求响应表

| 序号 | 项目 | 完全响应 | 有偏离 | 偏离简述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备需求说明： |  |  |  |
|  | 技术要求 |  |  |  |
|  | 验收标准 |  |  |  |
| 2 | 响应人资质要求 |  |  |  |
| 3 | 响应人须知 |  |  |  |
| 4 | 提交响应文件资料要求 |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |

响应人（法人公章）：

授权代表（签字或盖章）：

日期：

第三章   评审及定选过程说明

一、评审组织

1.比选人负责组建评审组，评审组成员由技术、生产、财务、采购等方面的人员组成，评审工作由评审组负责。评审工作组与华威集团审计监察部门监督人员同时在场依据比选文件规定的时间和地点，开启响应人提交的响应文件，整理并记录响应文件的主要内容，并在比选相关记录上签字认定。

2.评审组将综合分析响应人的各项指标，不以单项指标的优劣评选中选单位。

- 评审组将保守响应人的商业秘密。

- 评审组不向落选响应人解释落选原因，不退还响应文件。

5.评审组可以要求响应人对响应文件中不明细的地方进行必要的澄清、说明或答辩，响应人必须及时予以澄清、说明，但不得对响应内容实质性修改。

6.响应人不得干扰比选人的评审活动，否则将废除其响应文件。

7.响应人不得相互串通响应报价，不得排挤其他响应人的公平竞争，在评审期间，响应人不得向评审组询问情况，不得进行有违公正的活动，否则将被取消响应资格。

二、评审依据

比选文件、响应文件及响应人按比选文件规定提供的相关证明材料。

三、评选原则

坚持公平、公正的评选。最大限度满足比选文件要求的同一档次的产品。

四、评审计分标准

1.商务部分（品牌信誉5%；报价45%；付款方式、交期等其他10%）：评分占比60%

2.技术部分：评分占比40%

五、评审办法

评审组按照比选文件的要求，对确定为实质上响应比选文件要求的响应进行公平、公正地评价和比较。评审工作按以下程序进行：

1.符合性审查（初步评审）：响应文件符合性；响应人资质符合性；其他。

2.响应文件商务部分、技术部分的评审（详细评审）。

3.出具评审意见，制作评审报告：依据综合评分排序结果，形成书面评审报告。

4.评审报告确认：评审组、监督部门成员签字、按流程呈批、记录在案。对评审结论持有异议的成员可以书面方式阐述其不同意见和理由。

5.中选

按评审报告排列的顺序选定（即能最大限度满足比选文件中规定的各项综合评价标准的响应人）中选方。

六、中选人的确定及比选保证金退还

1.比选人按本文件的评审办法确定中选人。

2.比选保证金退还：中选候选人确定后，3个工作日内退还未中选候选人的比选保证金；合同签订后5个工作日内，退还中选人的比选保证金。